宿州市立医院新能源充电桩及电动车充电棚采购需求书

一、项目背景

根据医院五届四次、五次职代会提案要求，职工及病患多次提出我院电动车充电困难，随着环保理念的深入人心和新能源汽车的快速发展，为方便我院职工与病患避雨充电，同时满足院内职工及患者日益增长的电动车充电需求，提高幸福感。现计划在医院内安装新能源充电桩及电动车充电车棚。

二、采购需求

1. 新能源充电桩

（1）数量：根据医院停车场的实际大小及未来发展规划，拟计划安装40个新能源充电桩（600kw主机拖10个快充终端，600kw主机拖2台液冷超充8个快充终端、20个7kw慢充），技术参数见附件1。

（2）技术要求：充电桩需支持市面上主流的新能源汽车充电标准，包括但不限于国标GB/T18487.1-2015等，并能实现快充及慢充功能。

（3）安全性：充电桩需具备过流、过压、短路等多重保护功能，并经过相关安全认证。

（4）智能化：支持远程控制、状态监控、计费管理等智能功能，方便运维管理。

（5）兼容性：充电桩需能够兼容不同品牌和型号的新能源汽车。

（6）电力说明：高压供电部分投标人自行勘察、报装统一考虑到建设费用中。

2. 电动车充电棚

（1）数量及规模：根据医院电动车的使用量及停车场地，计划建设4个电动车充电棚，每个棚可停放80-150辆电动车。

（2）材质要求：充电棚应采用耐腐蚀、防火、抗风雨的优质材料，确保长期使用的稳定性及安全性。

（3）充电设施：每个充电棚内应配置至少30个充电插座，支持市面上主流电动车的充电需求。

（4）照明与监控：充电棚内应设置足够的照明设施，并确保监控摄像头覆盖，提高安全保障。

（5）便利性：充电棚的位置应合理布局，方便员工及患者使用，同时减少对医院日常运营的影响。

（6）设备平台要求：拥有自主平台，支持微信、支付宝等主流支付软件扫码支付开启充电。

（7）优惠活动：平台可实现“一分钱充电”优惠活动，满足用户一分钱抵一块钱充电要求。

（8）合格性：充电设备应符合国家及本市相关标准规，及具备产品检验合格证书和产品测试报告.

（9）资质要求：具有充电建设运营能力及电力设施承装资质或电力工程施工总承包资质。

（10）安全方面：

（1）空载断电，充电设备在空载的时候需要不带电。

（2）过载断电，充电设备在充电过程中，可实时监测充电功率，一旦发生短路等功率过载情况可立刻断电，避免发生因功率过大引起的电线发热、起火等事故。

（3）防过充机制，电动自行车电瓶充满时，智能充电设备会自动停止充电，防止过充导致的电动车自燃事故。

（4）硬件安全防护，每台充电设备需内置一块电路板，实时监测充电过程。电路板内置压敏电阻、安规电容、保险丝，对220V主线浪涌、电弧、短路等防护实时到位。

（5）产品保险，充电设备质量需由保险公司承包，出现因质量问题而导致的事故时由保险公司进行理赔，每次事故责任限额100万元；每次事故每人赔偿限额为50万元，其中每人人身死亡伤残赔偿限额45万元、医疗费用限额5万元，财产损失赔偿限额5万元。

三、服务要求

供应商应提供完善的售后服务，包括但不限于安装、调试、培训等。

定期对充电桩及充电棚进行维护保养，确保其正常运行及使用寿命。

提供24小时技术支持及故障响应服务，确保在出现任何问题时能够及时解决。

四、其他

本采购需求书仅为初步意向，具体内容及要求可能根据实际情况进行调整。最终解释权归我院所有。

保卫科

2024年4月23日