宿州市立医院北区新增及南区新建监控设备技术参数要求及清单

下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、宿州市立医院北区新增监控设备 |  |  |  |  |  |
|  | 400万防暴半球网络摄像机 | 1.支持分辨率设置为2560×1440@25fps。 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3.内置GPU芯片。 4.支持检出不高于两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 5.内置≥3颗补光灯，为反射式补光灯。 6.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 7. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 台 | 128 |  |
|  | 400W警戒枪机 | 1、支持声光警戒功能 2、支持智能行为识别：区域入侵（支持人车分类及精准检测），徘徊检测，人员聚集； 3、支持两路码流功能 5、配置不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器 6、最大可输出400万(2688×1520)@25fps 7、支持过往人员、机动车、非机动车能区分开检验，智能分析抗干扰功能，如当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警功能。 8、内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离≥80米，最大暖光监控距离≥50米。 9、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 10、当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1～30帧/秒 11、支持SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，能提供灵活编码，适用不同带宽和存储环境。 12、内置MIC，扬声器 13、支持DC12V/POE供电方式 14、支持IP67防护等级 | 台 | 28 |  |
|  | 400万双光全彩枪机 | 1、配置不低于400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 2、最大可输出400万（2560×1440）@25fps 3、支持H.265编码，压缩比高，可以实现超低码流传输。 4、内置高效暖光灯，红外补光灯，最大红外监控距离80米，暖光监控距离30米 5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，有效的适用不同环境监控。 6、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除强光下闪烁条纹功能。 ★8、能检测到电压低于8.4V或者高于19V时,可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行提示报警。 ★9、支持通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、视频篡改,音频检测、智能分析报警、电压检测、安全异常等报警类型,可在窗口记录报警信息,并可通过图标提示或播放提示音报警,支持自定义报警提示音文件导入。 10、支持异常检测功能 11、内置1个MIC 12、支持DC12V/PoE供电方式；方便工程安装 13、支持IP67防护等级 | 台 | 50 |  |
|  | 400W球机 | 2、支持双路视频输出：全景400W、F1.0、1/1.8英寸 CMOS 传感器；细节400W、1/2.8英寸 CMOS 传感器。 3、细节相机支持不小于24倍光学变倍，16倍数字变倍。 ★4、能快速支持智能切换，当更换智能模式时设备不重启，新智能使用后即可生效。 5、支持1路音频输入和1路音频输出 6、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 7、支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级全景摄像机具有具备4个白光灯，细节摄像机具备4颗红外灯和2颗白光灯。 ★8、当球机双目设置为联动状态时，全景视频画面可进行周界检测并同时联动细节通道自动跟踪目标，当设置为独立状态时，全景视频画面可独立进行周界检测同时细节通道具有独立进行人脸检测 9、支持1路音频输入和1路音频输出 10、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。 11、支持IP66防护等级，防雷≥6000V、防浪涌和防突波保护。 12、支持DC36V±25%宽电压输入。 | 台 | 20 |  |
|  | 枪机壁装支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 | 个 | 78 |  |
|  | 球机壁装支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持最大承重7kg 支持壁装安装方式 | 个 | 1 |  |
|  | 存储服务器 | 1、设备规格：≤6U，≥48盘位； 2、1+1冗余电源，48盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔；4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口； 3、1个HDMI，2个USB，1个RS232； ★4、具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间； 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持iSCSI客户端模式，通过访问第三方存储资源，可有效增加存储空间，延长存储时间； 8、支持扩展 MiniSAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； ★9、能有效支持多台设备可以通过数据线SAS组成环状结构集中群，设备集中群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信， 其中任何 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据； ★10、支持多台组成数据环集中群，当环型结构上的任何 1 个台设备出现故障（如主控硬件、软件或者网络故障等），当该节点上的硬盘通过 SAS 链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行，从而实现业务不中断、录像不丢失， 同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； 11、支持硬盘健康状态监测，定期巡检，针对异常硬盘风险预警，支持系统盘、风扇、电源等异常告警； 12、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息，智能诊断用户配置合规性，保障整机可靠运行； 13、可配合智能前端摄像头，实现告警功能 | 台 | 2 |  |
|  | 12T企业级硬盘 | 单盘容量：12TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 96 |  |
|  | 8口POE交换机 | 8个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口； 1口单口最大PoE输出功率90w，2-8口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率60w； 交换容量：64Gbps，包转发率：8.7Mpps/16.2Mpps； 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； | 台 | 7 |  |
|  | 16口POE交换机 | 16个10/100Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行Combo电口，2个1000Mbps上行光口； 1-2单口最大PoE输出功率90w，3-16口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率135w； 交换容量：64Gbps，包转发率：11.1Mpps/17.4Mpps； 支持250米远距离供电；支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； | 台 | 6 |  |
|  | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应PoE电口，2个10/100/1000Mbps自适应上行电口，2个1000Mbps上行光口； 1-2口单口最大PoE输出功率90w，3-24口单口最大PoE输出功率30w，整机最大PoE输出功率240w； 交换容量：256Gbps/2.56Tbps，包转发率：43.5Mpps/51 Mpps； 支持250米远距离供电；支持PoE看门狗功能；支持基于端口的VLAN，支持环路告警，流量控制；支持网络拓扑自动生成； 工作温度：-10 ℃~+55 ℃； | 台 | 2 |  |
|  | 8芯光纤 | 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1670 |  |
|  | 网线 | 1.线缆采用六类无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强； 2.PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 3.均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 28 |  |
|  | 光纤收发器 | 具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：FC； | 对 | 14 |  |
|  | 壁挂机柜 | 4U壁挂网络机柜 国标 | 个 | 7 |  |
|  | 不锈钢配电箱 | 304不锈钢 | 个 | 12 |  |
|  | 线路及辅材 | 为了保证设备正常使用，含未列明的辅材及线路，如需要供电线路、国标线管、线路采用国标铜芯线缆。 | 项 | 1 |  |
|  | 安装调试 | 本项目还涉及运输、安装调试、综合布线、施工、路面开挖及修复、高空作业、安装人员社保、系统集成等工作内容。 | 项 | 1 |  |
| 二、宿州市立医院南区新建监控设备 |  |  |  |  |  |
|  | 400万防暴半球网络摄像机 | 1.支持分辨率设置为2560×1440@25fps。 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 3.内置GPU芯片。 4.支持检出不高于两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 5.内置≥3颗补光灯，为反射式补光灯。 6.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。 7. 内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 | 台 | 351 |  |
|  | 400万电梯专用网络摄像机 | 1.主码流支持2560x1440@25fps。 2.最低照度彩色0.005lx。 3.内置1个GPU芯片，1个麦克风，1个扬声器。 4.内置1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯。 5.支持H.264或H.265编码方式。 6.支持电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。 ★7.支持人数检测功能，并可实时统计区域中的人员数量，支持在预览画面上实时显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 | 台 | 8 |  |
|  | 400万全彩枪式网络摄像机 | 1.图像最大分辨率不低于2560x1440 2.支持红外补光、白光补光，有效补光距离均能达到50m 3.需支持IP66防尘防水。 4.支持DC12V或poe供电 5.内置1个麦克风，1个RJ45网络接口 6.靶面尺寸不小于1/2.7英寸。 | 台 | 82 |  |
|  | 400万出入口全结构化智能分析网络摄像机 | - 主码流支持2560×1440@25fps。 2.具有≥1/1.8"英寸传感器。 3.内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦。 4.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5.内置GPU芯片。 6.摄像机支持边界防范功能，当该区域有入侵、越界侦测、进入边界区域、或者离开边界区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中小猫移动、小狗移动、树叶摇动及光线明暗变化时不会触发报警。 7.内置补光灯。 8.补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 | 台 | 8 |  |
|  | 400万智能球型摄像机 | 1.由全景摄像机和细节摄像机组成 2.视频输出支持2560×1440@25fps，红外距离≥150米。 3.在彩色模式下，当环境低照度降低至设定阈值，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 4.细节镜头支持≥23倍光学变倍。 5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 6.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。 7.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 | 台 | 6 |  |
|  | 高点全景智能球型摄像机 | 1.设备内置7颗CMOS图像传感器，分为全景通道和细节通道，全景通道可将图像传感器输出的视频进行拼接显示，全景通道拼接后水平视场角≥270°，垂直视场角≥85°。 2.设备传感器靶面均不小于1/1.8英寸 3.内置≥2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。 4. 细节通道支持≥25倍及以上光学变倍，最大焦距不小于150mm。 5. 可识别距设备≥300米处的人体轮廓。 6.全景图像分辨率不小于6144×1800@25fps。 7.设备具备除水功能，可开启除湿器去除玻璃上的冰状和水状附着物，并可通过防水透气膜对水汽进行单向排出。 8.设备具有枪球接力跟踪功能，全景通道检测到目标后可触发报警并联动细节通道对报警目标进行跟踪。 ★9.设备全景通道可对检测画面开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，可通过IE浏览器给出报警提示并联动录像和抓拍。 11.可通过内置扬声器实现设备和客户端的双向语音对讲。 | 台 | 2 |  |
|  | 枪机壁装支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 | 个 | 90 |  |
|  | 球机壁装支架 | 采用铝合金材质，不易生锈 白色 支持最大承重7kg 支持壁装安装方式 | 个 | 7 |  |
|  | 摄像机立杆 | 地面高度≥3.5米，含接地极，地笼混凝土预埋（深度不低于50CM） | 套 | 6 |  |
|  | 存储服务器 | 内置企业级硬盘36块*25TB 1.单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB。 2.标配≥2个千兆网口，2个USB3.0接口； 3.提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式。 4.应能可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 5.应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 6.一键配置存储模式，自动实现RAID5或VRAID创建与空间划分。 ★7.可支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果。 ★8.通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。 ★9.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 10.在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息。 | 台 | 2 |  |
|  | 网络硬盘录像机（住院部4楼、5楼） | 1.接口具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；内置16个SATA接口硬盘 2. 可接入≥16TB容量的SATA接口硬盘 3.可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 4.HDMI接口最大支持4K输出. 5.显示输出分辨率具有4K(3840×2160)/60Hz、 6.支持在线检测硬盘的运行状态、健康状态，包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口CRC警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报。 | 台 | 2 |  |
|  | 8T企业级硬盘（住院部4楼、5楼） | 单盘容量：8TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA | 块 | 24 |  |
|  | 管理服务器 | 1.≥2U双路标准机架式服务器 2.CPU：配置1颗≥10核，主频≥2.4GHz 3.内存：配置≥64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4硬盘：配置≥4块600G 2.5寸 SAS硬盘； 6.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 7.PCIE扩展：最低支持6个PCIE扩展插槽 8.★通过BMC 管理口，支持硬件工作状态信息，包括风扇转速、电源状态、硬盘状态、内存、CPU、网络带宽、模块温度、空间使用情况和机箱的温度。 9.★可将设备的多个以太网接口绑定为一个IP地址，当一个接口损坏时，设备仍能正常工作。 10.安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受GB16796-2009 中表 1规定的 45Hz ～ 65Hz 交流电压的抗电强度试验。 | 台 | 1 |  |
|  | ▲视频综合管理平台软件 | 1. 支持500个用户管理，支持400个用户并发登录请求以及100个用户同时在线 2.系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android、鸿蒙移动端应用。 3.要求运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 ★4. 要求监控点最多管理容量≥3000路。 5. 要求支持接入ONVIF、GB/T28181等协议的设备 6.要求支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式 ★7. 要求支持能按照指定设备，指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像。 8.中心存储录像计划，支持配置备份资源池，实现双备份； 9.支持视频码流水印是否倾斜、透明度和倾斜角度可配置； 10、支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； 11、支持一个本级域按不同级联方式添加一个或多个上级域； 12、支持平台上下级联网络拓扑，支持展示级联的连接、数据推送状态的展示； 13、支持点位及其绑定资源的操作能力融合，点位可通过绑定资源快速对绑定资源的通道进行操控。 14、支持地图组织树按照登录用户有权限的资源点位在基础组织和逻辑组织间切换，为每个逻辑组织配置资源点位信息； 15、支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询； 16、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、热成像; 17、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; | 套 | 1 |  |
|  | 人脸智能分析 一体机 | 1.具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2个 RJ45 网络接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232接口、1 个 RS485 接口； 具有 1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、8 路报警输入接口、8 路报警输出接口，内置8T硬盘2块，可内置 16块 SATA 接口硬盘； 2.可插拔式风扇、电源模块，并且风扇、冗余电源模块可热插拔 3.可接入≥16TB容量的SATA接口硬盘。 ★4.支持≥ 32 路视频流人脸识别，支持≥ 64 路图片流人脸识别。 4个GPU条件下，人脸库建模速度≥250张/秒。 ★5.支持64个人脸库，库容≥50万张人脸图片；支持路人库，库容≥30万张人脸抓拍图片。 6.支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储5000万条人脸抓拍历史记录。 7.支持路人库一人一档功能；设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。 | 台 | 1 |  |
|  | LCD显示单元 | 1.LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2.LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡。 3.屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 ★4.拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒。 5. 支持4比3、16比9、点对点等比例显示 6.内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。 7.支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能。 8.可通过客户端或菜单设置屏幕ID，ID属性包含行、列，实现自动分配ID。 10.设备支持不断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗低于0.5W。 | 台 | 9 |  |
|  | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2.支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 3.支持黑白名单功能，可设置黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 4.可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1920*1080(60Hz))。 5.支持1、2、4、6、8、9画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 6.支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、3*1、3*2、3*3、4*1、4*2、5*1、5*2、6*1、7*1、8*1、9*1、的拼接显示。 7.支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 8.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 ★9.显控系统设备间支持信息交互功能，通过平台/客户端界面能够查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式。 10.显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式。 | 台 | 1 |  |
|  | 大屏底座 | 产品型号：55英寸-新型模块化-底座 产品配置：左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，储物隔板。 | 台 | 3 |  |
|  | 大屏支架 | 产品型号：55英寸-新型模块化-框架 产品配置：左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)。 | 套 | 9 |  |
|  | 安消一体化网关 | 1. 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口, 2 .手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ； 3. 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据； 4.值班查岗：支持值班查岗功能； 5.1路开关量输入，2路常开输出 6. 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置； 7. 支持存储历史火警、历史请求/反馈、历史操作、历史故障等至少10000条日志； 8.提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 9. 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上） 10. 交流输入电压 220V 50Hz 11.直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 ★12.消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于1秒，主机与软件平台通讯延迟不大于1秒。 ★13.设备应能接受火警信号，并在5s内发出声、光报警，扩展语音提示功能。 | 套 | 1 |  |
|  | 安消测温仪 | 1.热成像输出分辨率（1920*1080、1280*720、704*576、640*512、384*288、352*288、320*240） 2.支持温度异常报警功能。 ★3.双光融合功能：支持热成像和可见光双通道融合预览，且在视频画面中可显示温度信息。 ★4.热成像视频图像具有白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、色彩3、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种显示模式； 5.点、线、区域测温规则，最多可设置10个点，10个区域及1条线 ★6. 热成像视频图像最小可分辨温差（MRTD）≤500mK | 台 | 3 |  |
|  | 核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个，主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2.交换容量≥165Tbps，包转发率≥36700Mpps； 3.为保障机柜空间的散热性，根据项目机柜空间规划，要求设备高度≤4U，设备深度≤600mm； 4.为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 5.为提高设备面板空间和端口利用率，保护用户投资，要求所投产品业务板卡同时具有千兆电口、千兆光口和万兆光口的配置，支持单张业务板卡最大可用物理端口≥52个； 6. 支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项； 7.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； 8.支持基于端口和MAC的802.1x，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持RADIUS 和 TACACS+； 9.支持SP队列调度，支持SP+WRR队列调度，支持端口入口限速，流量分析，支持RED/WRED； 10.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GRforOSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由； ★11.支持安全启动功能，通过在两个FLASH芯片存储系统引导程序软件，实现硬件级冗余备份，避免因单个FLASH芯片故障导致交换机无法启动； ★12.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 ★13.支持基础网络保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行。 ★14.设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个； 2.每台配置千兆复用电接口≥12个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1 |  |
|  | 汇聚交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP+万兆光接口≥4个； 2.交换容量≥4.3Tbps，转发性能≥165Mpps； ★3.为防止夏季感应雷等雷电对设备端口的损坏，保障设备的稳定运行，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 4.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能，支持RoutingPolic功能； 5.支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像； 6. 支持虚拟化堆叠，能够将多台交换机虚拟化为一台逻辑设备，统一转发表项； 7.支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 8.支持OpenFlow1.3协议的SDN软件定义网络； 9.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN，最大VLAN数≥4094； 10.支持基于端口和MAC的802.1x，支持Portal 和Portal 2.0认证，支持RADIUS 和 TACACS+； 11.支持SP队列调度，支持SP+WRR队列调度，支持端口入口限速，流量分析，支持RED/WRED； 12.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等， | 台 | 2 |  |
|  | 8口POE交换机 | 交换容量20Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率120W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 12 |  |
|  | 16口POE交换机 | 交换容量36Gbps，包转发率27Mpps，16口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率247W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 32 |  |
|  | 24口POE交换机 | 交换容量52Gbps，包转发率39Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化2个SFP千兆光口，支持6KV防浪涌（PoE口） | 台 | 2 |  |
|  | 电梯无线网桥 | 工作频段：4900-6100MHz 最大发射功率： ≤20dBm 无线频宽：20/40MHz 无线带宽： ≤150Mbps 功耗： ≤5W 无线距离：点对点或点对多点，发射端中心60度扇区天线有效覆盖距离 ≤0.5公里 无线WIFI协议：IEEE802.11a/g/n 以太网接口： 1个10/100Mbps自协商以太网口 设置方式：10位拨码配对调试，共128组拨码组别 接入控制机制：基于拨码协议和MAC地址过滤机制 加密协议： WEP,WPA,WPA2,AES 支持点对多点数量：≤4 防水等级：IP65 环境条件：-40 - +65℃ | 对 | 8 |  |
|  | 管理电脑 | 类型：品牌商用分体台式计算机 1、主板：660系列及以上芯片组； 2、处理器：≥6核处理器； 3、内存：≥8G DDR4 3200MHz 内存，提供双内存槽位； 4、硬盘：≥1T+256G SSD M.2，支持双硬盘； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：集成千兆网卡； 8、接口及扩展插槽：≥8个USB接口(含2个USB 3.2 Gen2)，1个VGA（VGA非转接）、1个HDMI接口；≥1个串口； 10、电源：≥180W电源； 11、键盘鼠标：与主机同品牌抗菌防水键盘、USB光电鼠标； 12、机箱：机箱须≤15L； 13、安全特征：BIOS底层支持USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标； 14、系统：原厂预装正版Windows 11操作系统； 15、显示器：与主机同一品牌≥23.5英寸宽LED液晶屏（分辨率1920*1080），具备护眼功能； | 台 | 4 |  |
|  | UPS 40KVA不间断电源主机 | 主机功率为40KVA，三进三出在线式UPS，寿命不低于10年。 - 输入电压：380V AC(3相+N） - 输入电压范围：190-520V AC（3相）@50%负载； 305-478V AC@（3相）@100%负载。 3.输入频率范围：50/60Hz±4Hz 4.输入功率因数：≥0.99@100%负载 5.输出容量：40KVA/36KW 6.输出电压：360/380/400/415 VAC(3相+N） 7.LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/出电压，故障指示。 8.工作温度：0-40℃不结露 9.在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修 10.有ECO节能模式，EPO紧急关机 | 台 | 1 |  |
|  | 蓄电池100AH | - 蓄电池电压为12V，容量为100AH - 超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3.免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 4.极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于3％，减轻电池存储时的维护工作。 5.电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 6.蓄电池密封反应效率不低于97%。 | 节 | 32 |  |
|  | 操作台 | 4工位控制台，每个工位宽度800mm，合计宽度3200mm，含两侧装饰板总宽度约32800mm，控制台高度750mm，人体工学设计，台面前后深度900mm-1000mm，下柜深度600mm四联,冷扎钢板其中立梁厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，前后门厚度1.2mm，侧门板厚度1.0mm； | 套 | 1 |  |
|  | 机房装修部分 | 面积约44.67平方，含强弱电改造、灯、吊顶、墙面、静电地板更换等，机房室内装修选用材料的燃烧性能除应符合《电子信息系 统机房设计规范》中的规定外， 尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》中的有关规定，机房供电新增接地极， | 项 | 1 |  |
|  | 服务器机柜 | 1、服务器机柜尺寸（宽*深*高，mm）： 600*1000*2000； 2、机柜静态承载能力不小于 1000kg； 3、符合标准：IEC60297-2,GB/T3047、 2-92,YDT2319-2011,兼容 19"国际 标准，ETSL 标准； 4、机柜通过 72 小时盐雾测试； 5、机柜门：采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开启 角度不小于 125°。前后门支持通风率不小于 80%。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、无明显抖 动。网孔门门板平整度≤3mm,门板 网孔开孔均匀，支持前门、后门均 采用高级弹力锁控制； 6、机柜接地： 机架内应设置不小于15*3mm2 接地铜排，机柜及内部金属部件通过接地排多点接地和等电 位连接；机柜可采用单独为 PDU 或 者配电单元设置接地点，提高接地 的安全及可靠性； 7、.附件标配：42U机柜常规配置3个层板，2 个风扇，1 个 6 位电源 插座。 | 套 | 1 |  |
|  | 8芯光纤 | 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1700 |  |
|  | 24芯光纤 | 8芯单模光缆 国标 | 米 | 1300 |  |
|  | 网线 | 1.线缆采用六类无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强； 2.PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 3.均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 箱 | 76 |  |
|  | 光纤收发器 | 具备1个1Gbps光口(FC)、1个10/100/1000Mbps自协商以太网口(RJ-45)； 光纤类型：单模单纤； 光接口类型：FC； | 对 | 26 |  |
|  | 壁挂机柜 | 4U壁挂网络机柜 国标 | 个 | 37 |  |
|  | 不锈钢配电箱 | 300*400 304不锈钢 | 个 | 16 |  |
|  | 线路及辅材 | 为了保证设备正常使用，含未列明的辅材及线路，如需要供电线路、国标线管、线路采用国标铜芯线缆。 | 项 | 1 |  |
|  | 安装调试 | 本项目还涉及运输、安装调试、综合布线、施工、路面开挖及修复、高空作业、安装人员保险、系统集成等工作内容。 | 项 | 1 |  |