使用需求

一、DAB染色液使用需求

- 用于免疫组织化学染色的显色。

- 反应增强液促使酶标羊抗鼠/兔 IgG 聚合物与结合在组织片上的一抗反应形成免疫复合物，聚合物上的 HRP 催化显色底物（DAB）形成棕褐色不溶物，从而在显微镜下显示出组织片中的特定抗原的位点。

- 试剂盒包含内源性过氧化物酶阻断剂、 反应增强液、酶标羊抗鼠/兔 IgG 聚合物、DAB 底物缓冲液、DAB浓缩显色液、苏木素。

- 4、即用型试剂，无需稀释和优化；

- 5、完成整个流程的染色耗时≤3小时

- 二、EBER检测试剂盒（原位杂交法）使用需求

1、通过原位杂交技术定性识别组织中的EBV病毒；

2、适用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织；

3、一个试剂盒包含所有试剂组分，非拆分试剂，可兼容手工和上机两种模式；

4、抗地高辛抗体直标HRP，试剂盒可同时检测EBER1和EBER2；

5、采用地高辛标记探针，染色结果可永久保存；

6、完成整个流程的染色耗时≤4小时；

7、检测信号是DAB显色，可以长期保存；

8、可和其他一抗指标搭配，实现在一张玻片上进行免疫组化和原位杂交双染；

9、即用型试剂，无需稀释和优化；

10、满足全自动流程

三、免疫显色试剂（双染）使用需求

1、适用于福尔马林固定、石蜡包埋的组织；

2、一个试剂盒包含所有试剂组分，非拆分试剂；

3、两个酶标二抗分别与相对应的一抗反应形成免疫复合物,二抗上的酶分别催化显色底物DAB形成棕褐色、Green形成绿色沉淀；

4、即用型试剂，无需稀释和优化；

5、可和两种一抗指标随意搭配；可以与原位杂交试剂在同一张切片上染色。